MATERIA		:	21. ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALETICA

PROYECTO		:	ESCUELA ESPECIAL ÑIELOL

LUGAR		:	REGION DE LA ARAUCANIA

COMUNA DE TEMUCO

CALLE BALMACEDA Nº 405

PROPIETARIO		:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

ARQUITECTO		:	CARLOS ULLOA OJEDA

###### GENERALIDADES

La presente especificación se refiere a los elementos de señalética del proyecto destinado a educación, denominado “Reposición Escuela Especial Ñielol”.

Los elementos de señalética se dividen, según recintos, sectores y accesos al edificio, además de aquellos destinados a seguridad de incendio y evacuación. Todos los elementos de señalética se indican según láminas SEÑ 1 y SEÑ 2

Los colores se relacionarán a los colores indicados para lamitech de puertas.

21.1.-	Según recintos y sectores se considera señalética tipo A y B según se fije a puerta o muro, serán de vidrio transparente templado de 6mm de espesor con distanciadores de duraluminio con film vinílico en su superficie según área y texto en vinílico adhesivo color indicado en plano.

21.2.-	incendio y evacuación serán de vinílico adhesivo sobre vidrio templado de 6mm fijado a muro mediante distanciadores de duraluminio y tarugo a muro similar a recintos, de acuerdo a normativa.

21.3.-	letreros de accesos a escuela y prebásico, serán de Acero inoxidable de 0,8mm, fijados a muro, mediante perno de expansión.

CARLOS ULLOA OJEDA

ARQUITECTO