33.8 TÉCNICAS GENERALES PAISAJISMO

ceciliaaceitunopaisajismo@gmail.com  Constancio Vigil 560 Las Condes  F992361477

El proyecto de paisajismo del ESCUELA ESPECIAL DE ÑIELOL- Temuco, incluye la construcción total de los jardines, considerando el mejoramiento del terreno, provisión y plantación de especies vegetales, los cuales deben cumplirse según planos, especificaciones técnicas y visto bueno del proyectista, previa rectificación en terreno.

33.8.1. PREPARACIÓN DE TERRENO

- Constatadas las condiciones del terreno, se pasará a realizar una limpieza general del área a tratar, retirando todo material que no corresponda al proyecto. Los terrenos son recibidos en nivel de jardín final.

- Trazado del diseño, demarcando las diferentes zonas.

- Picado del terreno destinado a jardines a una profundidad de 30 cms.

- Rastrillado del suelo ya removido y retiro de todos los escombros provenientes de esta faena, superiores a 2".

- Nivelación del terreno, realizando movimientos de tierra dentro de lo existente. Si fuese necesario, se deberá agregar tierra vegetal de relleno harneada, hasta alcanzar el nivel definitivo del jardín.

- Mejoramiento del suelo incorporando una capa de 3 cms de compost y 2 cm de arena gruesa, en el total de la superficie de jardín.

- Mezcla y micro nivelación del terreno, para dar inicio a la plantación.

Incluye las partidas:

| 33.8.1.1 | Relleno vegetal espesor 0,05m |
| --- | --- |
| 33.8.1.2 | Arena espesor 0,02m |
| 33.8.1.3 | Compost espesor 0,03m |
| 33.8.1.4 | Retiro de escombros |

33.8.2 PLANTACIÓN DE ESPECIES VEGETALES

Las especies vegetales deberán presentar un perfecto estado sanitario, de formación y vigorosidad.

- Los árboles deben conformar una bonita y definida copa foliar. Su altura debe ser considerada a partir del nivel de cuello según se indica por especie, y su tronco derecho y robusto.

- La hoyadura para la plantación de los árboles debe ser de 60x60x60 cms. o acorde a su pan radicular, dejando 10 cms. libres en su contorno, espacio que será rellenado con compost.

- Al momento de la plantación, se agregará al fondo un puñado de superfosfato triple (50 grs.) o germinal, cubriéndolo con una pequeña capa de tierra evitando el contacto con las raíces.

- Cada árbol irá premunido de un tutor de vara de eucaliptus o pino impregnado de 2” de diámetro y 2.4 m. de altura, enterrado 40 cms., el que irá unido al árbol por 3 amarras de cinta amarilla en forma de ocho.

- Antes de plantar el árbol, se debe regar la hoyadura profusamente.

- Plantación de arbustos y especies menores, se procederá de la misma forma que los árboles, considerando proporcionalmente sus tamaños para la hoyadura, 40x40x40 cms. o acorde a su pan de tierra, dejando al menos 10 cms. libres en su contorno. pero sin tutor.

- Los cubresuelos irán complementando los macizos arbustivos y principalmente acentuando los primeros planos. Se plantarán según las cantidades indicadas en plano.

- La plantación de los cubresuelos debe ser en forma equidistante, cuidando de no dejar espacios libres. Deben quedar firmes y sus raíces bien cubiertas por el suelo.

- Después de la plantación, se debe regar abundantemente todas las especies.

Incluye las partidas:

| 33.8.2.1 | Árboles |
| --- | --- |
| 33.8.2.1.1 | Maitén 2,5m |
| 33.8.2.1.2 | Canelo 2,0m |
| 33.8.2.1.3 | Notro 2,5m |
| 33.8.2.2 | Arbustos |
| 33.8.2.2.1 | Nalca |
| 33.8.2.2.2 | Helecho costilla de vaca |
| 33.8.2.2.3 | Chilco |
| 33.8.2.2.4 | Lavanda |
| 33.8.2.2.5 | Calle calle |
| 33.8.2.2.6 | Choisya |
| 33.8.2.2.7 | Manzano en flor |
| 33.8.2.2.8 | Jazmín de españa |
| 33.8.2.2.9 | Huilmao amarillo |
| 33.8.2.2.10 | Romero rastrero |
| 33.8.2.2.11 | Musgo colchón de novia |
| 33.8.2.2.12 | Pitosporo enano |
| 33.8.2.2.13 | Vinca minor |
| 33.8.2.2.14 | Tutores |
| 33.8.2.2.15 | Fertilizante |

33.8.2.3 CÉSPED

Se contempla siembra en las zonas especificadas con césped, según plano de paisajismo.

- Se micro nivelara la zona a plantar y se delimitará para evitar tráfico de personas.

- Se usara mezcla de semillas tipo Manquehue en proporción de 1 Kilo para 20 m2 y se incorporará al voleo

- Se deberá cubrir la semilla con una capa fina de  compost.

- Si es temporada de primavera o verano se debe aplicar un fungicida al suelo, al momento de sembrar.

- Se debe mantener húmeda la superficie de suelo durante los primeros 10 días.

- Se incluirá primer corte de pasto, desmalezado y resiembra si fuera necesario.

- Una vez efectuado el corte, abonar con salitre potásico, 1 Kg. para 80 m2.

- Se debe hacer al menos 3 cortes de pasto y mantención general del jardin.

- La obra debe ser supervisada por un profesional paisajista

Incluye las partidas:

| 33.8.2.3.1 | Semilla de Césped |
| --- | --- |
| 33.8.2.3.2 | Fertilizante |
| 33.8.2.3.3 | Compost espesor 0,13m |

Cecilia Aceituno Torres

Diseñador Paisajista

ceciliaaceitunopaisajismo@gmail.com  Constancio Vigil 560 Las Condes  F992361477