Informe Acústico

MEJORAMIENTO LICEO TECNOLOGICO DE LA ARAUCANIA

TEMUCO22.04.2021

Roberto Beltrán Sáez

Ingeniero Civil Acústico

| Presupuesto | 2021-074 - Latitud Sur Contingencia Liceo |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre Documento | Informe Acústico MEJORAMIENTO LICEO TECNOLOGICO DE LA ARAUCANIA TEMUCO |  |
| Versión | D |  |
| Fecha | 22/04/2021 |  |
| Autor | Roberto Beltrán Sáez |  |
| Modificaciones |  |  |
| Versión | Fecha | Descripción Modificación |
| A | 24/02/2021 | Primera Entrega |
| B | 11/03/2021 | Revestimiento en Muro |
| C | 22/04/2021 | Revestimientos en Cielo |
| D | 22/04/2021 | Simplificación tabla aislamiento |

# Indice

1.	Indice	2

2.	Normativa Aplicada	3

2.1.	Aislamiento Acústico.	3

2.2.	Acondicionamiento Acústico.	4

3.	Aislamiento Acústico.	5

3.1.	Modelación Acústica Elementos Constructivos.	5

3.1.1.	Tabique Divisorio.	5

3.2.	Evaluación Aislamiento Acústico.	10

4.	Acondicionamiento Acústico.	11

4.1.	Materiales Absorbentes de Sonido.	11

4.1.1.	Revestimiento Absorbente de Sonido Terminación Madera Ranurada.	11

4.2.	Recintos Modelados.	12

4.2.1.	Sala de Clases 02. Revestimiento Absorbente en Cielo.	12

4.2.2.	Sala de Clases 05-06. Revestimiento Absorbente en Cielo.	16

4.2.3.	Sala de Arte. Revestimiento Absorbente en Cielo.	20

4.3.	Evaluación Tiempo de Reverberación y STI Recintos Modelados.	24

# Normativa Aplicada

Para evaluar los requerimientos de aislamiento y acondicionamiento acústico de los recintos del Liceo, se utilizó como referencia lo indicado en el documento “Manual de Evaluación y Calificación de Certificación de Edificio Sustentable”. En él se establece lo siguiente:

## Aislamiento Acústico.

Se evaluará el nivel de aislamiento acústico mínimo entre recintos docentes del Liceo (Salas de Clase), tal como está definido en la siguiente tabla:

| Recinto Emisor | Recinto Receptor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recintos Laborales, dBA | Recintos Docentes, dBA | Áreas Comunes, dBA | Equipamiento Mecánico, dBA |
| Recintos Laborales | 35 | 50 | 35 | 50 |
| Recintos Docentes | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Áreas Comunes | 35 | 50 | 35 | 50 |
| Equipamiento Mecánico | 55 | 50 | 55 | - |

Tabla 1. Niveles de aislamiento acústico mínimo de recintos.

## Acondicionamiento Acústico.

Para las salas de clase, se debe cumplir con los siguientes valores de Tiempo de Reverberación para obtener un Nivel Sobresaliente en la evaluación CES:

| Tamaño del recinto | Tiempo de Reverberación máximo en las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz. |
| --- | --- |
| Espacio cerrado < 283 m3 | 0,6 |
| Espacio cerrado > 283 m3 ≤ 566 m3 | 0,7 |
| Espacio cerrado > 566 m3 | 0,9 ó 1,0 |

Tabla 2. Valores de tiempo de reverberación a cumplir en recintos interiores.

En caso de obtener valores mayores que los indicados en Tabla 2 y menores a 1,5 segundos, se considera un Nivel Cumple en la evaluación CES.

Para la inteligibilidad de la palabra con voz normal, descrita como Speech Transmision Index (STI), se indica cumplir con lo siguiente:

| Tipo de recinto | Valores STI |
| --- | --- |
| Aulas | > 0,6 |

Tabla 3. Valores de STI (inteligibilidad de la palabra) a cumplir en recintos interiores.

# Aislamiento Acústico.

## Modelación Acústica Elementos Constructivos.

A continuación, se realizará la modelación de aislamiento acústico de los elementos constructivos divisorios del Liceo. Esto se llevará a cabo utilizando software Insul versión 6.4.12 de Marshall Day Acoustics.

## Tabique Divisorio.

El Tabique Divisorio entre salas de clase se define de acuerdo con la siguiente descripción:

- Placa de Yeso Cartón XR, 15 mm de espesor.

- Montantes de acero galvanizado 90 x 40 x 12 x 0,85 mm, distanciados a 60 cm a eje.

- Cámara de aire rellena con colchoneta aislante semirrígida, de lana mineral al interior de la cavidad del tabique, de espesor 50 mm y densidad nominal de 80 kg/m3.

- Placa de Yeso Cartón XR, 15 mm de espesor.

- Aislamiento acústico a ruido aéreo Rw (C;Ctr) 54 (-3;-7) dB.

El nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo a considerar para la evaluación corresponde a RA 51 dBA.

El nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo modelado de este tabique se muestra a continuación:

Se deberán considerar las siguientes indicaciones para el montaje de tabiques:

- Sello perimetral en perfiles.

Se deberá instalar sello acústico en los encuentros entre los perfiles del tabique con piso, losa superior y muros, considerando una banda de estanqueidad acústica de polietileno de alta densidad, tipo Fonodan 50 ó 70, o superior técnico, según corresponda:

  - Antes de fijar la estructura metálica, se colocarán bandas en la base de esta.

  - Se fija la estructura con remaches al suelo y a la losa superior.

  - Se instalan los montantes cada 600 ó 400 mm, de acuerdo al sistema de tabique correspondiente.

  - Finalmente, se deberá instalar sello mediante cordones de silicona en las uniones con losa, piso y muros.

Figura 1. Montaje de sello acústico de tabiques.

- Transmisión por la parte superior del tabique.

Con tal de no disminuir el desempeño de aislamiento acústico del tabique, este deberá ser continuo desde la losa inferior hasta el encuentro con la cubierta del edificio.

- Transmisión en pasadas de ductos e instalaciones.

Para evitar la disminución del aislamiento acústico de tabiques y/o muros debido a las pasadas de ductos e instalaciones, se indica incorporar sello tipo FS-One Max de Hilti o superior técnico, de acuerdo a lo siguiente:

  - Se deberá rellenar la abertura con lana mineral de alta densidad y presionarla para asegurar la estanqueidad del sello.

  - Se deberá aplicar sello acústico de 1/4” de espesor mínimo, por ambos lados del muro, de acuerdo a las indicaciones del proveedor.

  - Se recomienda que el sello sea instalado por personal calificado y autorizado, lo que permitirá una adecuada aplicación de la solución.

Figura 2. Sello pasadas de ductos e instalaciones.

- Transmisión a través de instalaciones eléctricas.

Las cajas eléctricas no deberán ser instaladas espalda contra espalda, sino que deberán quedar traslapadas y separadas por lo menos 60 cm una de otra. En caso de que esto no sea posible, se indica instalar Hoja de Masilla Cortafuego CP 617 de Hilti o superior técnico.

Figura 3. Sello acústico cajas eléctricas.

- Ductos de climatización entre salas.

Para evitar la transmisión a través de los ductos que atraviesen el tabique que divide dos salas, se deberá considerar utilizar ductos en base a panel rígido de lana de vidrio de alta densidad, revestido con una lámina de aluminio por la cara exterior y con velo de vidrio en su cara interior. Se indica instalar ducto Climaver Neto o superior técnico.

Figura 4. Ducto de lana de vidrio.

## Evaluación Aislamiento Acústico.

La evaluación del aislamiento acústico presentado por los elementos divisorios se muestra en la siguiente tabla:

| Elemento Constructivo | Requerimientos Aislamiento Acústico | Resultados Modelación | Cumplimiento Aislamiento Acústico CES |
| --- | --- | --- | --- |
| Tabique Divisorio | RA ≥ 50 dBA (recinto docente/recinto docente) | RA 51 dBA | Cumple |

Tabla 4. Evaluación aislamiento acústico elementos divisorios interiores Liceo.

Se acuerdo a lo indicado en la tabla anterior, considerando las soluciones de aislamiento acústico propuestas, los tabiques divisorios cumplen con los requerimientos de aislamiento acústico a ruido aéreo.

# Acondicionamiento Acústico.

Se realizaron modelaciones de distintas salas de clases del Liceo y se propusieron revestimientos absorbentes de sonido compatibles con los elementos indicados en proyectos de Iluminación y Climatización. Posteriormente, fueron evaluados según los criterios de diseño recomendados.

## Materiales Absorbentes de Sonido.

## Revestimiento Absorbente de Sonido Terminación Madera Ranurada.

Se indica Revestimiento Absorbente de Sonido con Terminación de Madera Ranurada, área abierta 20% o superior, con panel de lana de vidrio 50 mm de espesor, densidad 35 kg/m3, NRC 0,80 o superior y con tela tipo TNT negra entre panel de madera y lana de vidrio, según las siguientes indicaciones:

Figura 5. Cielo absorbente de sonido terminación madera ranurada.

En general, se deberá instalar una superficie mayor o igual al 59% de la superficie de cielo de cada Sala.

## Recintos Modelados.

Se realizaron modelaciones acústicas de los recintos del Liceo para ser evaluados por estándar CES. Estas fueron llevadas a cabo utilizado el software de modelación acústica EASE versión 4.3, de AFMG, considerando Revestimiento Absorbente de Sonido con terminación de madera ranurada incorporado en el cielo de cada recinto evaluado.

## Sala de Clases 02. Revestimiento Absorbente en Cielo.

Se elaboró el modelo acústico de la Sala de Clases 02, utilizando los revestimientos de acuerdo a EETT de Arquitectura y revestimiento absorbente de sonido en cielo.

Las imágenes de la modelación se muestran a continuación:

Donde,

Revestimiento absorbente de sonido con terminación de madera ranurada en cielo. NRC 0,80.

Cantidad aproximada a instalar: 24 paneles.

Puerta chapa madera.

Cristales.

Piso.

Los resultados de Tiempo de Reverberación al interior de la Sala de Clases 02, considerando revestimiento absorbente de sonido en cielo, se muestran a continuación:

Figura 6. Tiempo de reverberación Sala de Clases 02, considerando revestimiento absorbente de sonido en cielo.

Los resultados de inteligibilidad de la palabra, al interior de la Sala de Clases 02, se muestran a continuación:

Figura 7. Inteligibilidad de la palabra (STI) al interior de la Sala de Clases 02, considerando revestimiento absorbente de sonido en cielo.

La distribución de estos valores se muestra en la siguiente figura:

Figura 8. Distribución de valores de inteligibilidad de la palabra (STI) al interior de la Sala de Clases 02, considerando revestimiento absorbente de sonido en cielo.

De acuerdo a lo indicado anteriormente, los valores de STI están en un rango de 0,67 y 0,78, los que cumplen con lo recomendado para este tipo de recintos (STI>0,6).

## Sala de Clases 05-06. Revestimiento Absorbente en Cielo.

Se elaboró el modelo acústico de la Sala de Clases 05-06, utilizando los revestimientos de acuerdo a EETT de Arquitectura y revestimiento absorbente de sonido con terminación de madera ranurada en cielo.

Las imágenes de la modelación se muestran a continuación:

Donde,

Revestimiento absorbente de sonido con terminación de madera ranurada en cielo. NRC 0,80.

Cantidad aproximada a instalar: 30 paneles.

Puerta chapa madera.

Cristales.

Piso.

Los resultados de Tiempo de Reverberación al interior de la Sala de Clases 05-06, considerando revestimiento absorbente de sonido en cielo, se muestran a continuación:

Figura 9. Tiempo de reverberación Sala de Clases 05-06, considerando revestimiento absorbente de sonido en cielo.

Los resultados de inteligibilidad de la palabra, al interior de la Sala de Clases 05-06, se muestran a continuación:

Figura 10. Inteligibilidad de la palabra (STI) al interior de la Sala de Clases 05-06, considerando revestimiento absorbente de sonido en cielo.

La distribución de estos valores se muestra en la siguiente figura:

Figura 11. Distribución de valores de inteligibilidad de la palabra (STI) al interior de la Sala de Clases 05-06, considerando revestimiento absorbente de sonido en cielo.

De acuerdo a lo indicado anteriormente, los valores de STI están en un rango de 0,66 y 0,78, los que cumplen con lo recomendado para este tipo de recintos (STI>0,6).

## Sala de Arte. Revestimiento Absorbente en Cielo.

Se elaboró el modelo acústico de la Sala de Arte, considerando los revestimientos de acuerdo a EETT de Arquitectura y revestimiento absorbente de sonido en cielo.

Las imágenes de la modelación se muestran a continuación:

Donde,

Revestimiento absorbente de sonido con terminación de madera ranurada en cielo. NRC 0,80.

Cantidad aproximada a instalar: 12 paneles.

Puerta chapa madera.

Cristales.

Piso.

Los resultados de Tiempo de Reverberación al interior de la Sala de Arte, considerando revestimiento absorbente de sonido en cielo, se muestran a continuación:

Figura 12. Tiempo de reverberación Sala de Arte, considerando revestimiento absorbente de sonido en cielo.

Los resultados de inteligibilidad de la palabra, al interior de la Sala de Arte, se muestran a continuación:

Figura 13. Inteligibilidad de la palabra (STI) al interior de la Sala de Arte, considerando revestimiento absorbente de sonido en cielo.

La distribución de estos valores se muestra en la siguiente figura:

Figura 14. Distribución de valores de inteligibilidad de la palabra (STI) al interior de la Sala de Arte, considerando revestimiento absorbente de sonido en cielo.

De acuerdo a lo indicado anteriormente, los valores de STI están en un rango de 0,64 y 0,71, los que cumplen con lo recomendado para este tipo de recintos (STI>0,6).

## Evaluación Tiempo de Reverberación y STI Recintos Modelados.

La evaluación de los resultados de Tiempo de Reverberación se muestra a continuación:

| Recinto Evaluado | Ubicación Revestimiento Absorbente de Sonido | Requerimientos Tiempo de Reverberación |  | Resultados Modelación Tiempo de Reverberación (seg) | Cumplimiento Requerimiento CES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Frecuencia (Hz) | Tiempo de Reverberación (seg) |  |  |
| Sala de Clases 02 | Revestimiento en Cielo | 500 | 0,6 | 0,56 | Cumple – Nivel Sobresaliente |
|  |  | 1000 | 0,6 | 0,59 |  |
|  |  | 2000 | 0,6 | 0,60 |  |
| Sala de Clases 05-06 | Revestimiento en Cielo | 500 | 0,6 | 0,59 | Cumple |
|  |  | 1000 | 0,6 | 0,62 |  |
|  |  | 2000 | 0,6 | 0,63 |  |
| Sala de Arte | Revestimiento en Cielo | 500 | 0,6 | 0,69 | Cumple |
|  |  | 1000 | 0,6 | 0,74 |  |
|  |  | 2000 | 0,6 | 0,76 |  |

Tabla 5. Evaluación resultados de tiempo de reverberación en recintos Liceo.

La evaluación de los resultados de inteligibilidad de la palabra (STI) se muestra a continuación:

| Recinto Evaluado | Ubicación Revestimiento Absorbente de Sonido | Requerimiento Inteligibilidad de la Palabra (STI) | Resultados Modelación Inteligibilidad de la Palabra (STI) | Cumplimiento Requerimiento CES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala Clases 02 | Revestimiento en Cielo | > 0,6 | 0,67 – 0,78 | Cumple |
| Sala Clases 05-06 | Revestimiento en Cielo | > 0,6 | 0,66 – 0,78 | Cumple |
| Sala de Arte | Revestimiento en Cielo | > 0,6 | 0,64 – 0,71 | Cumple |

Tabla 6. Evaluación inteligibilidad de la palabra en recintos evaluados.

De la evaluación de los resultados obtenidos, se puede concluir lo siguiente:

- Considerando revestimiento absorbente de sonido en cielo de acuerdo a distribución propuesta, los valores de tiempo de reverberación cumplen en todos los recintos. De la misma forma, se cumple con el requerimiento CES de inteligibilidad de la palabra en todos los recintos.