ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEÑALETICA

REPOSICION CESFAM VILLA ALEGRE, PEDRO PASTOR ARAYA, TEMUCO

REVISION 11

FEBRERO 2022

19.1	.Letreros interiores	3

19.1.1	Señalización general	3

19.1.2	Señaletica en puertas	3

19.1.3	De ubicación	3

19.1.4	Señalización Emergencia sin luz	3

19.1.5	Señalización Emergencia con Luz.	3

19.2	Letreros exteriores	3

19.2.1	De fachada	3

19.2.2	Tipo Vialidad Urbana	3

19.3	Balizas	3

REQUISITOS GENERALES

En el capítulo "REQUISITOS GENERALES" se indica las condiciones mínimas a las cuales deberá atenerse el Contratista para la ejecución de los elementos especificados en este Capítulo.

OBRA INCLUIDA

Se consulta todos los letreros de señalización con las distintas leyendas que corresponden a cada ubicación:

Letreros interiores: Señalización general.

Señalización emergencia (con o sin luz)

Letreros exteriores: Señalización general.

Señalización especial.

Rótulos en puerta de recintos

  - .Letreros interiores

    - Señalización general

Serán de acrílico  de 5 mmcolor de acuerdo a sectores plano señaletica con letrasrehundidas grabado láser según detalle de plano. Sujeción metálica al muro o al soporte metalico estructural. Tendrán 1, 2 ó 3 secciones con leyendas, flechas o números, según detalle y dimensiones del plano de señalización. Su ubicación en plantas está dada por 1, 2 ó 3 líneas respectivamente.Se consideran además refuerzos en tabiques, donde la señaletica vaya a muro, con perfiles metalcon entre montantes de acuerdo a detalle plano de señalética.

La leyenda y ubicación definitiva en plano de señaletica.

    - Señaletica en puertas

En todas las puertas indicadas se considera placa de acrilico doble o plegada de dimensiones 20 x 30 cm. de 4 mm. de espesor, atornillada a la puerta, de acuerdo a detalle plano de señalética.

Todas las puertas Vidriadas con brazo Hidráulico, llevaran un rotulo (tipo "Nombre de Recinto") que dirá "TIRE" o "EMPUJE", según corresponda, en vidrio y sobre altura de manilla.

Se deberá considerar en la señalética de puertas el Codigo del Recinto, entregado durante el desarrollo de la obra por la ITO.

    - De ubicación

Serán verticales afianzados a marco metalico perfil 40x40x2 y estas a su vez a losa con pernos de expansión.Conformado por perfil Fe Ø 600mm e=1,5mm y modulos acrílicos color de acuerdo a sector, según esquema en plano de señalética.

    - Señalización Emergencia sin luz

Sin luz: Ubicación según planos arquitectura

    - Señalización Emergencia con Luz.

Con luz: Ubicación según planos arquitectura y electricidad (Ref.: Daisalux-Rolec o Legrand con leyenda específica o técnicamente equivalente o superior).

  - Letreros exteriores

    - De fachada

Según planos y detalles de Arquitectura. Letras de acero inoxidable de 80 cm de alto y 0,8 mm de espesor, adosadas al muro, con el nombre del “CesfamVilla Alegre, Pedro Pastor Araya”

    - Tipo Vialidad Urbana

Se considera letreros de vialidad urbana de acuerdo a IVB

  - Balizas

Serán suministrados e instalados por la empresa antes de su recepción final. Deberán ser impresos a color en papel fotografico y estar correctamente enmarcados, protegidos con vidrios y tendrán las medidas de 60 x 40 cms en salas de espera y,  40 x 30 cm en cada recinto que no sean los baños y bodegas.

CARLOS ULLOA OJEDA

Arquitectónica Limitada