PADIGLIONE DEL CILE – EXPO MILANO 2015

RELAZIONE DI CALCOLO E DESCRITTIVA

STRUTTURE DI FONDAZIONE

Codice elaborato: D.2.1

MARZO 2014

Il progettista:

Ing. Sandro Favero

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3

2.	NORMATIVE	3

3.	METODO DI CALCOLO, VITA NOMINALE E CLASSE D’USO	4

3.1.	Verifiche sismiche	4

4.	MATERIALI	5

4.1.	Acciaio	5

4.1.1.	Acciaio per armatura nel calcestruzzo	5

4.1.2.	Acciaio da carpenteria	5

4.2.	Calcestruzzo	5

4.2.1.	Strutture di fondazione	5

4.3.	Legno	6

4.3.1.	Legno lamellare incollato	6

4.3.2.	Legno massiccio	6

5.	SOVRACCARICHI	6

5.1.	Sovraccarichi accidentali	6

5.2.	Peso proprio e sovraccarichi permanenti	6

5.3.	Neve	8

5.4.	Vento	9

5.5.	Sisma	11

6.	MODELLO DI CALCOLO	14

7.	RISULTATI E VERIFICHE DELLE FONDAZIONI	15

7.1.	Combinazioni di carico	15

7.2.	Reazioni vincolari	15

7.3.	Terreno di fondazione e topografia del sito	17

7.4.	Verifica del plinto	17

7.5.	Verifica delle travi di collegamento	25

- PREMESSA

Il presente documento costituisce la relazione di calcolo delle strutture di fondazione del nuovo Padiglione del Cile, da edificare nell’area dell’Expo Milano.

Si riportano le verifiche effettuate nel rispetto delle normative italiane, valutando anche le azioni sismiche. Viene data evidenza del dimensionamento e delle caratteristiche geometriche degli elementi strutturali di fondazione.

- NORMATIVE

Le leggi e decreti ministeriali sulle costruzioni vigenti in Italia sono:

- L. 5.11.1971, n° 1086 – “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

- D.M. 14.1.2008 – Norme tecniche per le costruzioni;

- Circolare n.617, 2.2.2009 – Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008;

- D.M. 16.02.2007 – “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione”.

Le norme UNI sui calcestruzzi sono:

- UNI EN 206-1/2014 – Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità;

- UNI EN 11104/2004 – Calcestruzzo: specificazione, prestazione, produzione e conformità – istruzioni complementari per l’applicazione delle EN 206-1;

In assenza di specifiche indicazioni normative è possibile utilizzare gli Eurocodici, nella versione italiana approvata dall’UNI. L’utilizzo degli Eurocodici è subordinato al rispetto dei livelli minimi di sicurezza stabiliti dalle leggi italiane sopra riportate.

- UNI EN 1991 – Eurocodice 1: Azioni sulle strutture.

- UNI EN 1992 - Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo.

- UNI EN 1993 - Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio.

- UNI EN 1995 - Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno.

- UNI EN 1997 - Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica.

- METODO DI CALCOLO, VITA NOMINALE E CLASSE D’USO

Il metodo di calcolo utilizzato è il “metodo semiprobabilistico agli stati limite”. Saranno analizzati in questa sede i seguenti stati limite per le azioni:

- Stato Limite Ultimo per azioni statiche (SLU): Resistenza della struttura (A1 STR) e Resistenza del terreno (A2 GEO);

- Stato Limite di Esercizio (SLE): verifiche di deformazione, verifiche di vibrazione.

I coefficienti moltiplicativi delle condizioni elementari di carico sono prescritti dalle vigenti NTC08. Le azioni sono definite in funzione di alcuni parametri che caratterizzano la tipologia di opera:

Vita Nominale VN : la costruzione ha carattere temporaneo, quindi l’opera è in classe 1 con vita nominale VN ≤10 anni.

Classe d’uso: la costruzione si colloca in classe III: “costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi”. Alla classe III corrisponde un coefficiente d’uso CU = 1.5

Periodo di riferimento per l’azione sismica VR: si calcola come prodotto tra la vita nominale VN e il coefficiente d’uso CU, e deve comunque essere sempre almeno 35 anni. Si ottiene VR = VN x CU = 10 x 1.5 = 15 anni quindi si utilizzerà il valore VR = 35 anni.

  - Verifiche sismiche

Le costruzioni soggette all’azione sismica devono essere progettate in accordo con uno dei due seguenti comportamenti strutturali:

- Comportamento strutturale non dissipativo.

- Comportamento strutturale dissipativo.

Nel caso in oggetto, poiché le azioni sismiche sono modeste, risulta conveniente semplificare la progettazione adottando il comportamento strutturale non dissipativo e quindi utilizzando le azioni sismiche calcolate con fattore di struttura q=1. In questo caso non è necessario rispettare i criteri della gerarchia delle resistenze ed è sufficiente rispettare le prescrizioni dei dettagli strutturali di cui al capitolo 4 delle Norme Tecniche.

- MATERIALI

I materiali da costruzione previsti sono riportati nel seguito.

  - Acciaio

    - Acciaio per armatura nel calcestruzzo

Barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C:

Tensione caratteristica di rottura			ftk ≥ 540 MPa

Tensione caratteristica di snervamento		fyk ≥ 450 MPa

Allungamento a rottura				≥ 7.5 %

Rapporto (ft/fy)k					1.15 ÷ 1.35

Rapporto (fy/fy,nom)k					≤  1.25

    - Acciaio da carpenteria

Acciaio tipo S275:

Tensione caratteristica di rottura (t ≤ 40mm)	ftk ≥ 430 MPa

Tensione caratteristica di snervamento		fyk ≥ 275 MPa

Allungamento a rottura				≥ 12 %

Acciaio tipo S355:

Tensione caratteristica di rottura (t ≤ 40mm)	ftk ≥ 510 MPa

Tensione caratteristica di snervamento		fyk ≥ 355 MPa

Allungamento a rottura				≥ 12 %

  - Calcestruzzo

    - Strutture di fondazione

Classe di esposizione (UNI EN 206)		XC2

Classe di resistenza del calcestruzzo		C 25/30

Contenuto minimo di cemento			300 kg/m3

Rapporto massimo a/c				0.60

  - Legno

    - Legno lamellare incollato

Legno lamellare GL24h

Resistenza caratteristica a flessione		fm,g,k = 24 MPa

Legno lamellare GL32h

Resistenza caratteristica a flessione		fm,g,k = 32 MPa

    - Legno massiccio

Legno massiccio C24

Resistenza caratteristica a flessione		fm,g,k = 24 MPa

- SOVRACCARICHI

Si riportano nel seguito i valori caratteristici dei sovraccarichi utilizzati nella progettazione.

  - Sovraccarichi accidentali

Il valore dei sovraccarichi accidentali da considerare è riportato nella tabella 3.2.II delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Per gli ambienti in oggetto si ha:

- Uffici aperti al pubblico (cat. B2):					3.00  kN/m2

- Ristoranti (cat. C1):							3.00  kN/m2

- Balconi, ballatoi, scale, sala convegni,

teatro con posti fissi, negozi (cat. C2 e D1):			4.00  kN/m2

- Ambienti senza ostacoli per il movimento delle

persone: zone espositive e commerciali, (cat. C3 e D2)		5.00  kN/m2

  - Peso proprio e sovraccarichi permanenti

Il peso degli elementi strutturali viene computato automaticamente dal software di calcolo, in funzione delle dimensioni delle sezioni e della densità del materiale:

legno = 430  kg/m3

acciaio = 7850  kg/m3

cls = 2500  kg/m3

I sovraccarichi permanenti considerati sono:

- Parete vetrata: 0.60  kN/mq

- Parete opaca: 0.80  kN/mq

- Pannelli portanti coibentati in legno, spessore 100 mm (piano primo e piano secondo):0.35  kN/mq

- Pannelli coibentati portanti tipo “Lignum” o equivalente, spessore 120 mm (piano copertura):0.30  kN/mq

- Sovraccarico permanente piano primo e piano secondo:

sottofondo con sistema “a secco” tipo Knauf “Brio” o equivalente, lastre spessore 23+23 mm, sottofondo EPS spessore 50 mm:	0.28+0.28+0.1 = 0.66  kN/mq

pavimentazione in legno:				0.15  kN/mq

impianti appesi:						0.15  kN/mq

totale:							0.96  kN/mq

- Sovraccarico permanente copertura:

impermeabilizzazione:					0.15  kN/mq

impianti appesi:						0.15  kN/mq

tetto “verde” (sistema estensivo):			1.30  kN/mq

totale:							1.60  kN/mq

  - Neve

Il sovraccarico per la neve vale, per coperture piane:

qs = 1.20  kN/m2

Il calcolo è esplicitato nel seguito:

  - Vento

La pressione del vento sulle pareti verticali (valore caratteristico) è variabile in funzione dell’altezza, secondo la seguente tabella:

z = altezza rispetto al piano terra

+p = pressione del vento (perpendicolare alla parete, verso l’interno)

-p = depressione del vento (perpendicolare alla parete, verso l’esterno)

Il calcolo è esplicitato nel seguito:

  - Sisma

Gli effetti dell’azione sismica si determinano secondo il metodo dell’analisi lineare dinamica in spettro di risposta. Lo spettro di progetto si calcola con la procedura di seguito descritta, nell’ipotesi di comportamento strutturale non dissipativo (q=1):

- MODELLO DI CALCOLO

Le elaborazioni mediante calcolatore sono state eseguite con l’ausilio dei seguenti programmi di calcolo:

- Straus7®, versione 2.4.6, sviluppato da G+D Computing, Suite 1, Level 7, 541 Kent St, Sydney NSW 2000 Australia e distribuito in Italia dalla HSH, via N.Tommaseo 13, 35131 Padova, concesso in licenza d’uso a Favero&Milan Ingegneria Spa, licenza n.USBFVMN7. Questo software è utilizzato per l’analisi delle sollecitazioni negli elementi strutturali.

- PresFLE+® versione 5.11,  BeamCAD® versione 19.3.51 e SismiCAD® versione 12.1  prodotti da CONCRETE s.r.l., via della Pieve 19, 35121 Padova, concesso in licenza d’uso a Favero&Milan Ingegneria Spa, licenza n.7219922. Questo software è utilizzato per il calcolo e la verifica delle sezioni di calcestruzzo armato.

I programmi di calcolo sono usati dalla scrivente in forza di regolari licenze d’uso e sono testati periodicamente mediante procedure di controllo codificate, tali da verificare l’attendibilità delle applicazioni e dei risultati ottenuti ed individuare eventuali vizi ed anomalie.

Grazie alla raffinatezza dei modelli di calcolo è stato possibile analizzare il comportamento di tutti gli elementi compositivi delle stesse, considerando l’effettivo contributo alla rigidezza complessiva del sistema fornito da ciascun componente elementare. I criteri di modellazione prevedono la riproduzione fedele delle strutture così come sono state progettate e si prescrive siano realizzate.

Le immagini seguenti mostrano il modello di calcolo utilizzato:

Modello di calcolo – vista complessiva

Modello di calcolo – vista della sola struttura interna

- RISULTATI E VERIFICHE DELLE FONDAZIONI

  - Combinazioni di carico

Sono state controllate le seguenti combinazioni di carico:

  - Reazioni vincolari

La tabella seguente riporta le reazioni vincolari alla base dei sostegni in acciaio. L’asse Y è verticale. I valori indicati non comprendono il coefficiente di sovraresistenza RD = 1.1, il quale verrà applicato a parte per le verifiche in SLV.

  - Terreno di fondazione e topografia del sito

Il modello geotecnico del terreno di fondazione è riportato nella tabella:

La falda freatica è a 6.5 m dal piano campagna.

Il sito è sostanzialmente pianeggiante, risultano presenti solo alcuni dislivelli non significativi tra le estremità del lotto.

  - Verifica del plinto

Si prevede una fondazione superficiale a plinti isolati di impronta 4.8x4.8 m, collegati tra loro da un reticolo di cordoli in c.a. La superficie di appoggio del plinto è circa a quota -3.00 dal piano campagna, in modo da caricare lo strato 2.

Viene verificato il plinto nella combinazione di massimo sforzo normale (SLU2, nodo 130), massima eccentricità dei carichi (SLU3, nodo 129) e massimo momento flettente (SLU5, nodo 129). Anche applicando il coefficiente di sovraresistenza RD = 1.1 le sollecitazioni sismiche sono sempre inferiori a quelle dovute alla spinta del vento.

Le sollecitazioni utilizzate per la verifica del plinto valgono:

| SLU 2 nodo 130: N = 3860.1 kN Mx = 35.4 kNm Mz = 4 kNm Fx = 66.8 kN Fz = 57.1 kN | SLU3 nodo 129: N = 763.3 kN Mx = 536.8 kNm Mz = 48.3 kNm Fx = 325.4 kN Fz = 205.8 kN | SLU5 nodo 129: N = 2014.7 kN Mx = 548.7 kNm Mz = 91.0 kNm Fx = 544.2 kN Fz = 177.7 kN |
| --- | --- | --- |

Si verificano ora le armature al lembo inferiore e superiore del plinto, secondo lo schema a mensola. Si utilizza la distribuzione delle pressioni più gravosa, trapezoidale, con 0.242 MPa all’estremità del plinto e 0.171 MPa in asse al plinto.

Il momento massimo si calcola allo SLU, rispetto all’asse del plinto, per la sezione di larghezza 1.0 m:

Mmax = (2x0.242+0.171)x1000x(4800/2)2/6 = 6.288x108 Nmm = 628.8  kNm

Il taglio massimo viene calcolato rispetto al bordo dove cambia l’altezza della sezione:

Tmax = (0.242+0.198)/2 x 1000 x 1500 = 330000  N = 330  kN

Il plinto è armato con 122/200 inferiore e superiore. L’altezza della sezione è 1200 mm. Le verifiche a flessione e a taglio sono riportate nel seguito.

Verifica a flessione semplice. Coefficiente di sicurezza cs = 835.2/628.8=1.33 > 1. Verificato.

Verifica a taglio.

  - Verifica delle travi di collegamento

Si utilizza il metodo semplificato. Per profilo stratigrafico tipo C si ha:

F = ± 0.4 Nsd amax/g

Nsd = 3500  kN

amax = ag x S = 0.04 x 1.5 = 0.06g

F = ± 0.4 x 3500 x 0.06 = 84  kN

L’area di acciaio necessaria risulta:

Aacc = 84000/391 = 215  mmq	 si inseriscono 6  16 = 1206  mmq